ПО 1С Верификация

Инструкция

Дата 01.08.2022 г.

1C Верификация

Оглавление

Список параметров контроля	4

Верификация	4

Настройка программы	6

Проверка (Калибровка) верификатора	7

Просмотр журнала верификаций	8

Лист регистрации изменений

| Версия документа | Дата публикации | Изменения внес (ФИО) | Изменения |  | Действие (добавлен, изменен, удален) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № раздела | № подраздела |  |
| 1.0 | 01.07.2022 | Васильев Д.А. | - | - | Создан |

Приложение «Верификатор» предназначено для проверки качества нанесения DataMatrix кода на упаковку согласно стандарту ISO 15415.

Приложение работает с верификаторами модели OVDM.

Список параметров контроля:

- OG - ОБЩАЯ ОЦЕНКА [OG, Not GRADE] – Вычисляется как минимальное значение из оцениваемых параметров.

- AN -  ОСЕВАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ [AN] – Нарушение геометрической формы кода.

- SC - КОНТРАСТ СИМВОЛОВ [SC] – отражает, что два вида отражающих элементов в символе (светлые и темные) являются в достаточной степени распознаваемыми в пределах символа.

- PG -  УСИЛЕНИЕ ПЕЧАТИ [PG, Not GRADE] – Изменение размера точек или толщины линий в вертикальном или горизонтальном направлении кода. (Не входит в общую оценку)

- UEC - Использовалось ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК [UEC] – Использовались ли при распознавании кода алгоритмы восстановления ошибок.

- MOD - МОДУЛЯЦИЯ ОТРАЖЕНИЙ [MOD] - модуляция оценивает однородность значений минимального и максимального отражения. Вариации, вызванные просвечиванием непрозрачного фона или других узоров, или неровными темными элементами (точками или квадратами)

- FPD - ПОВРЕЖДЕНИЕ ФИКСИРОАННЫХ ШАБЛОНОВ [FPD] – повреждение линий или точек в коде вызванное пропусками в печати.

- GN - НЕОДНОРОДНОСТЬ СЕТКИ [GN]

- ER - ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ [ER] – засвечивание элементов кода.

- CU - ОДНОРОДНОСТЬ КОНТРАСТА MIN [CU, Not GRADE] –  Равномерность контраста внутри одного символа/точки (Не входит в общую оценку)

RM - КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ MIN/MAX [RM]

Верификация

Запустите приложения для работы с верификатором.

Сразу после запуска вы попадете на рабочий стол приложения.

В верхней части окна расположены кнопки операций:

Верификация-

Настройка -

Печать Отчета –

Журнал документов –

Окно рабочего стола приложения поделено на 3 области: Область ввода данных, область вывода изображения, область результата верификации.

Для верификации кода, положите упаковку кодом маркировки вниз, так чтобы код располагался по центру окна сканирования. Закройте крышку верификатора.

В программе выберите организацию и номенклатуру (в случае отсутствия См раздел Настройки программы), введите Серию номенклатуры.

Нажмите кнопку Верификация и дождитесь появления результата сканирования кода.

Настройка программы:

Добавление Организации

В случае если ваша организация отсутствует в программе, в поле выбора организации нажмите кнопку создать.

Заполните реквизиты организации и Запишите карточку

Добавление номенклатуры

В случае если нужная номенклатура отсутствует в программе, в поле выбора номенклатуры нажмите кнопку создать.

Заполните реквизиты номенклатуры и Запишите карточку

Проверка (Калибровка) верификатора

Положите на стекло верификатора проверочную пластину, так чтобы DataMatrix кода нанесенный на нее располагался по центру окошка верификатора. Закройте крышку верификатора.

В программе нажмите на кнопку Настройка, выберите свою организацию и нажмите «Считать проверочный код»

Дождитесь появления результата проверки.

Для печати отчета с результатом проверки верификатора нажмите на кнопку Печать Отчета

Сохраните или распечатайте отчет.

В случае если проверка прибора не пройдена, обратитесь к поставщику для выполнения процедуры калибровки.

Просмотр журнала верификаций

Нажмите на кнопку Журнал документов для перехода к списку выполненных верификаций.

В списке указаны дата и время выполнения операции, номенклатура и серия проверяемого кода.

Открыв карточку проверки из списка можно увидеть изображение проверяемого кода, а также результаты его верификации.

Для возвращения в журнал снова нажмите кнопку Журнал Документов.